เซลล์เชื้อเพลิง (Fuel cell)

แหล่งพลังงานที่ใช้ส่วนใหญ่ได้จาก น้ำมัน

แต่ความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้น และแหล่งผลิตที่มีอยู่จำกัด ทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำมัน

จากเหตุดังกล่าว จึงได้มีการค้นคว้า และพัฒนาแหล่งพลังงาน เพื่อทดแทนพลังงานจากน้ำมัน ซึ่งทางเลือกอันหนึ่งก็คือ การใช้เซลล์เชื้อเพลิง

เซลล์เชื้อเพลิง คือ อุปกรณ์ที่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าโดยอาศัยปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี ซึ่งลักษณะการทำงานคล้ายกับแบตเตอรี่

มีข้อดีกว่าแบตเตอรี่ตรงที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องตราบเท่าที่มีการป้อนเชื้อเพลิงในรูปของก๊าซเข้าไปในเซลล์เชื้อเพลิง

ความแตกต่างระหว่างเซลล์เชื้อเพลิงกับแบตเตอรี่

เซลล์เชื้อเพลิงใช้ก๊าซ O2 กับ H2 เป็นเชื้อเพลิง เมื่อใช้แก๊สหมด ต้องเติมเชื้อเพลิงเข้าไปเรื่อยๆ ปฏิกิริยาในเซลล์ไม่ย้อนกลับ

แต่การอัดแบตเตอรี่เป็นการทำให้ปฏิกิริยาในเซลล์ย้อนกลับ

เซลล์เชื้อเพลิงเก็บพลังงานเคมีไว้ไม่ได้ จึงเป็นเซลล์กัลวานิกแบบปฐมภูมิ เนื่องจากสารตั้งต้นและสารผลิตภัณฑ์ต้องผ่านเข้าออกเซลล์ตลอดเวลา

แต่แบตเตอรี่สามารถเก็บพลังงานเคมีไว้ได้

องประกอบสำคัญของเซลล์เชื้อเพลิง

แอโนด (anode) เป็นขั้วไฟฟ้าที่ให้ประจุลบกับเซลล์เชื้อเพลิง

- มีหน้าที่ส่งผ่าน e- หรือประจุไฟฟ้าลบออกไปทางขั้วไฟฟ้า เมื่อต่อสายไฟกับขั้วไฟฟ้า ประจุไฟฟ้าจะไหลออกไป

- ส่วน H2 ที่ถูกดึง e-ออกไป จะแสดงประจุบวก เรียกว่า โปรตอน

แคโทด (Cathode) เป็นขั้วไฟฟ้าที่ให้ประจุบวกกับเซลล์เชื้อเพลิง

- มีหน้าที่ต่อเข้ากับสายไฟภายนอก

- รับ e- มารวมกับอะตอมของ O2กับ H2 กลายเป็นโมเลกุลของน้ำ

อิเล็กโทรไลต์ (Electrolyte) ทำจากวัสดุต่าง ๆ เช่น สารละลาย, แผ่นพลาสติก

มีหน้าที่คือยอมให้ประจุบวกหรือโปรตอนเคลื่อนที่ผ่าน

หลักการทำงาน

ที่ขั้วแอโนด ให้แก๊สไฮโดรเจน (H2) เข้าไป และแพร่ผ่านแอโนด

H2 ถูกเร่งด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาให้ H+ กับ e-  ดังสมการ  2H2 4H++ 4e-

ที่ขั้วแคโทด ให้แก๊สออกซิเจน (O2) จากอากาศเข้าไปที่ขั้วแคโทด

เมื่อ H+ กับ e- ซึ่งเคลื่อนที่มายังขั้วแคโทดทำปฏิกิริยากับ O2 จากอากาศที่ให้เข้าไปเกิดเป็นโมเลกุลของน้ำ  (H2O)

โดยอาศัยตัวเร่งปฏิกิริยาซึ่งทำจากแพลตินัม จะเกิดปฏิกิริยารีดักชันได้น้ำออกมา ดังสมการ    4H+ + 4e- + O2 2H2O

ปฏิกิริยารวมของเซลล์เชื้อเพลิงเป็นการรวมตัวของ H2 และ O2 เกิดเป็นน้ำ ดังสมการ  2H2 + O2 2H2O

(แรงดันไฟฟ้าที่ได้ต่อหนึ่งเซลล์มีค่า 1 V และได้กระแสออกมา 10 A ถ้าต่ออนุกรมกัน 12 เซลล์ ก็จะได้แรงดันไฟฟ้า 12 V เหมือนกับแบตเตอรี่)

สรุปเซลล์เชื้อเพลิงแต่ละประเภท

| ประเภทของเซลล์เชื้อเพลิง | อิเล็กโทรไลต์ | ทำงานที่อุณหภูมิ (C) | การประยุกต์ใช้ | ข้อดี | ข้อเสีย |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอน | พอลิเมอร์ | 60-80 | - การขนส่ง - ยานพาหนะ - โรงไฟฟ้า - อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เคลื่อนย้ายได้สะดวก | - ไม่ต้องใช้เวลาอุ่นเครื่อง - ใช้อุณหภูมิต่ำ - ไม่มีปัญหาการสึกกร่อนของอิเล็กโทรไลต์ | - ไวต่อเชื้อเพลิงที่มีสิ่งปนเปื้อน |
| แอลคาไลน์ | โพแทสเซียมไฮครอกไซด์ (KOH) | 90-100 | - การขนส่ง - การทหาร - ยานอวกาศ - เรือดำน้ำ | - ปฎิกิริยาที่แอโนดเกิดขึ้นรวดเร็ว | ให้แก๊ส CO2 เป็นผลิตภัณฑ์ |
| กรดฟอสฟอริก | กรดฟอสฟอริก (H3PO4) | 175-200 | - การขนส่ง - โรงไฟฟ้าแบบความร้อนร่วม | -ประสิทธิภาพ 85% -ใช้ H2 ที่มีสิ่งเจือปนเป็นเชื้อเพลิงได้ | - ใช้ Pt ซึ่งมีราคาแพงเป็นตัวเร่งปฎิกิริยา - ให้กระแสไฟฟ้าน้อย - ขนาดใหญ่ |
| คาร์บอเนตหลอมเหลว | โซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) | 600-800 | - โรงไฟฟ้าแบบความร้อนร่วม | - ประสิทธิภาพสูง - ปรับชนิดของเชื้อเพลิงได้หลายแบบ | - ใช้อุณหภูมิสูงทำให้เกิดการสึกกร่อนและสารประกอบของเซลล์เชื้อเพลิงเสียไป |
| ออกไซด์แข็ง | เซอร์โคเนียมออกไซด์ (ZrO2) | 600 – 1000 | - โรงไฟฟ้าแบบความร้อนร่วม | - ประสิทธิภาพสูง - ตัวเร่งปฏิกิริยาราคาถูก | - ใช้อุณหภูมิสูงทำให้เกิดการสึกกร่อนและสารประกอบของเซลล์เชื้อเพลิงเสียไป |

เซลล์เชื้อเพลิงกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (แสดงในรูปของคาร์บอน) จากยานพาหนะ

ที่ใช้การสันดาปภายในด้วยน้ำมันเบนซินเปรียบเทียบกับยานพาหนะที่ใช้เซลล์เชื้อเพลิงเป็นแหล่งของพลังงาน

ยานยนต์เซลล์เชื้อเพลิงจะช่วยลดไอเสียอันตรายและการใช้พลังงานที่สิ้นเปลืองลงได้

- เซลล์เชื้อเพลิงเป็นตัวให้พลังงานแก่รถยนต์ทำให้ไอเสียที่ปล่อยออกมามีเพียงเล็กน้อยหรือแทบไม่มีเลย

- เซลล์เชื้อเพลิงยังใช้เป็นเครื่องผลิตพลังงานให้กับบ้านเรือนและโรงงาน อุตสาหกรรมได้ โดยที่ไม่มีควันปล่อยออกมา

ประโยชน์ของรถยนต์เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน

ไม่มีการปล่อยสารพิษ

ไฮโดรเจนมีอยู่ทั่วไปจึงเป็นแหล่งพลังงานได้อย่างดี

เชลล์เชื้อเพลิงมีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา

เชลล์เชื้อเพลิงมีประสิทธิภาพดีกว่ารถปกติถึง 3 เท่า

สามารถใช้เดินทางในระยะไกลโดยไม่ต้องแวะเติมเชื้อเพลิง

การเติมไฮโดรเจนใช้เวลาน้อยกว่าการชาร์จแบตเตอรี่มาก

ประโยชน์ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ

ลดการนำเข้าน้ำมัน ช่วยลดการขาดดุลการค้า ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น

ช่วยยกระดับการขนส่งและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย

ช่วยสร้างงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และเพิ่มการแข่งขันในอุตสาหกรรม

ข้อเสีย

เซลล์เชื้อเพลิงไม่สามารถเก็บพลังงานได้เหมือนกับแบตเตอรี่

ในปัจจุบันเซลล์เชื้อเพลิงยังมีราคาสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน

จากหลักการอนุรักษ์พลังงานทำให้ประสิทธิภาพของเซลล์เชื้อเพลิงอาจถูกจำกัดโดยการผลิตพลังงานในขั้นแรก

เซลล์เชื้อเพลิงไม่ใช่แหล่งกำเนิดพลังงานแต่เป็นวิธีการบรรจุพลังงานรูปแบบหนึ่งเท่านั้น (เช่นเดียวกับ battery)

(ถึงจะใช้เซลล์เชื้อเพลิง เราคงยังต้องหาพลังงานมาป้อนที่โรงงานอยู่ดี ดังนั้น เซลล์เชื้อเพลิงไม่อยู่ในฐานะพลังงานทางเลือก)

เซลล์เชื้อเพลิงยังไม่เป็นที่นิยมใช้ทั่วไปอย่างแบตเตอรี่เพราะต้นทุนการผลิตอุปกรณ์สูง

ปัญหาและแนวทางแก้ไข

ขั้นตอนการผลิตก๊าซไฮโดรเจนซึ่งใช้พลังงานมาก

การผลิตไฮโดรเจนจำเป็นต้องใช้วัตถุดิบที่มีไฮโดรเจน เช่น น้ำ หรือ เชื้อเพลิงอื่นๆ

ไฮโดรเจนเป็นก๊าซที่มีน้ำหนักเบา

การบรรจุไฮโดรเจนควรบรรจุให้พอเพียงกับการใช้งาน

การเตรียมการหากจะนำเซลล์เชื้อเพลิงมาใช้ประโยชน์

การผลิต H2 โดยนำก๊าซที่มีปริมาณ H2 สูง จะต้องใช้พลังงานสูง

มลภาวะที่ปล่อยออกไปก็คือโรงไฟฟ้าแทน จะต้องมีการจัดการเกี่ยวกับมลภาวะที่จะเกิดจากโรงไฟฟ้า

การจัดเก็บไฮโดรเจนเพื่อป้องกันอันตรายจากการรั่วไหลของไฮโดรเจน

ทั้งที่สถานีจ่ายไฮโดรเจนจะต้องเปิดหลังคาโล่งเพื่อให้ไฮโดรเจนลอยขึ้นสู่อากาศได้รวดเร็วเมื่อมีการรั่วไหล และถังเก็บในอุปกรณ์ที่ใช้ไฮโดรเจนกับเซลล์เชื้อเพลิงให้มีความปลอดภัยมากที่สุด

การนำเซลล์เชื้อเพลิงไปใช้ประโยชน์

เซลล์เชื้อเพลิงสามารถนำมาใช้งานได้หลายด้าน ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดและเป็นเครื่องใช้แห่งอนาคต มีดังนี้

รถยนต์พลังงานเซลล์เชื้อเพลิง (Automobiles)

รถพลังงานเซลล์เชื้อเพลิงจะมีลักษณะคล้ายกับรถยนต์พลังงานไฟฟ้ามาก ต่างกันเพียงแค่ใช้เซลล์เชื้อเพลิงแทนแบตเตอรี่

รถพลังงานเซลล์เชื้อเพลิงส่วนใหญ่จะใช้เมทานอลเป็นเชื้อเพลิง

(แต่ในอนาคตเราอาจจะสามารถออกแบบถังเชื้อเพลิงสำหรับบรรจุไฮโดรเจนได้อย่างปลอดภัย)

Necar 4 รถยนต์เซลล์เชื้อเพลิงจากบริษัท Daimler Chrysler

ใช้ไฮโดรเจนเหลวเป็นเชื้อเพลิง

ทำความเร็วสูงสุดได้ประมาณ 144 Km/h

สามารถวิ่งได้ 450 Km ก่อนที่จะต้องเติมเชื้อเพลิงอีกครั้ง

แหล่งพลังงานพกพา (Portable Power)

เซลล์เชื้อเพลิงสามารถใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา โทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องช่วยฟังได้

การใช้งานกับอุปกรณ์เหล่านี้

เซลล์เชื้อเพลิงสามารถใช้งานได้นานกว่าแบตเตอรี่ทั่วไป

สามารถประจุไฟ (recharge) ใหม่ได้อย่างรวดเร็วโดยเชื้อเพลิงเหลว หรือแก๊ส

ต้นแบบเซลล์เชื้อเพลิงแบบพกพาขนาด 100W กำลังจ่ายพลังงานให้กับโทรทัศน์และเครื่องเล่นวีดีโอ

เครื่องผลิตไฟฟ้าภายในบ้าน (Home Power Generation)

บริษัท General Electric สามารถผลิตเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าภายในบ้าน ที่ใช้แก๊สธรรมชาติหรือโพรเพนเป็นเชื้อเพลิง

สามารถผลิตไฟฟ้าได้มากถึง 7 กิโลวัตต์ (เพียงพอสำหรับ ใช้ภายในบ้าน) นอกจากนี้ยังให้พลังงานความร้อนซึ่งสามารถใช้ทำความร้อนภายในบ้านได้อีกด้วย

เครื่องผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ (Large Power Generation)

ด้วยเทคโนโลยีด้านเซลล์เชื้อเพลิงที่ก้าวหน้า ทำให้มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทดแทนโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนที่ใช้กันอยู่

เทคโนโลยีด้านเซลล์เชื้อเพลิงได้ถูกพัฒนาจนสามารถผลิตไฟฟ้าได้โดยตรงจากไฮโดรเจนเซลล์เชื้อเพลิง

นอกจากนี้ยังสามารถใช้ความร้อนและน้ำที่ได้ปั่น Turbine เพื่อผลิตไฟฟ้าได้อีกด้วย

เครื่องผลิตไฟฟ้าโดยใช้เซลล์เชื้อเพลิงขนาดใหญ่ มีกำลังผลิต 250kW

ใช้แก็สธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ถูกติดตั้งในเยอรมันเพื่อทดสอบการใช้งาน

ตัวอย่างที่ใช้เซลล์เชื้อเพลิง

ฮอนด้า FCX                                         โตโยต้า FCHv

รถโดยสารเซลล์เชื้อเพลิง                        เครื่องบินพลังไฮโดรเจน

แท่นชาร์ตโทรศัพท์มือถือ                       จักรยานเซลล์เชื้อเพลิง

พลังงานไฮโดรเจน (H2)

เป็นพลังงานเชื้อเพลิงสำหรับการเผาไหม้ที่มีประสิทธิภาพสูง, สะอาด, และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อเกิดการเผาไหม้กับ O2 โดยจะมีเพียงไอน้ำเป็นผลพลอยได้

(ซึ่งแตกต่างจากเชื้อเพลิงอื่นๆที่ให้ CO2 เป็นผลพลอยได้ ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจก ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการทำให้โลกร้อนขึ้น)

นอกจากนี้ยังสามารถนำ H2 ไปผลิตกระแสไฟฟ้าโดยป้อนเข้าเซลล์เชื้อเพลิง

เทคโนโลยีในการผลิต H2

ในปัจจุบัน H2 ผลิตได้จากวัตถุดิบสองแหล่งหลัก คือ

เชื้อเพลิงจําพวกก๊าซธรรมชาติ ถ่านน้ำมัน

เชื้อเพลิงจากพลังงานหมุนเวียน เช่น ชีวมวล และน้ำ

เทคโนโลยีในการผลิต H2 แบ่งได้เป็น 3 เทคโนโลยี ได้แก่

Thermal Process   เป็นการใช้ความร้อนกับแหล่งพลังงาน เช่น ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ชีวมวล เชื้อเพลิงเหลว เป็นต้น เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ไฮโดรเจน เช่น Steam Reforming และ Gasification

(ปัจจุบันการผลิต H2 ในเชิงพาณิชย์จะผลิตจากก๊าซธรรมชาติโดยวิธี Stream Reforming เนื่องจากเป็นกระบวนการที่ถูกที่สุด)

Photolytic Process เป็นการใช้พลังงานแสงเพื่อแยกน้ำเป็น H2 และ O2 เช่น Photoelectrochemical Water Splitting

Electrolytic Process เป็นการใช้ไฟฟ้าเพื่อแยกน้ำเป็น H2 และ O2

(โดย H2ที่เกิดขึ้นจะไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ แต่ขึ้นกับแหล่งในการผลิตกระแสไฟฟ้า เช่น พลังงานทดแทน)

ข้อดีของพลังงานเชื้อเพลิงจาก H2

แหล่งพลังงานดั้งเดิมก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งก๊าซชนิดนี้ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก

แต่พลังงาน H2 เป็นพลังงานสะอาด ไม่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก

ดังนั้นจึงไม่ส่งผลให้เกิดภาวะเรือนกระจก

การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงดั้งเดิมที่มาจากยานพาหนะหรือแหล่งอุตสาหกรรมต่าง ๆ ก่อให้เกิดกลุ่มควันและฝุ่นละออง

แต่พลังงาน H2ไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศเหล่านี้

พลังงาน H2 สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานที่ต้องใช้พลังงานดั้งเดิมได้

เช่น ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับครัวเรือน เครื่องยนต์สันดาปภายใน เครื่องกังหัน และเครื่องไอพ่น

ค่าพลังงานเชื้อเพลิงที่ได้จาก H2 จะมากกว่าค่าพลังงานเชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอน และเชื้อเพลิงจากแอลกอฮอล์

(เช่น เมทานอลและเอทานอลถึง 2.5 และ 5 เท่า ตามลำดับ)

H2สามารถนำไปใช้กับเซลล์เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาและคาดว่าจะนำมาใช้อย่างกว้างขวางในอนาคต